DXP 88 (SDI) – Internationale Version

Acht Eingänge – acht neugetaktete, parallele SMPTE-259 Ausgangs-SDI-Matrixumschalter. Steuerung über Regler auf dem vorderen Bedienfeld, RS-232 oder RS-422, und Ethernet (IP Control).

=16 speicherbare Voreinstellungen

Kompatible Standards mit Automode: 143 Mbps (4fsc NTSC); 177 Mbps (4fsc PAL); 270 Mbps (4:2:2) Component-Video; 360 Mbps (4:2:2) Großanzeige

Eingang: 8 BNC-Buchsen

Durchschleifausgang: 8 BNC-Buchsen

Ausgang: 8 x 2 parallele BNC-Buchsen

Genlock-Eingang: 1 BNC-Buchse

Genlock-Durchschleifausgang: 1 BNC-Buchse

Fernbedienung: RS-232 oder RS-422 (9-polige D-Buchse); Ethernet (RJ-45-Buchse)

Ethernet-Protokolle: ARP; ICMP (Ping); TCP/IP; Telnet

1 HE, volle Rahmenbreite, rahmenmontierbares Gehäuse einschl. Einbausatz.

MTBF:  = 30.000 h

Interne, international kompatible Stromversorgung